PAPIER SELBST HERSTELLEN

Hast du schon einmal selbst Papier hergestellt? Man nennt die Herstellung von Papier auch „Papier schöpfen“, weil der „Papierbrei“ mit einem Schöpfrahmen (ähnlich wie mit einem Schöpflöffel) „geschöpft“ wird. Versuch es einfach selbst!

Papierschöpfen. In: labbe.de (Stand: 10.7.2024)

Material:

| - Papierschöpfrahmen | - altes Zeitungspapier |
| --- | --- |
| - große Schüsseln | - Mixer oder Pürierstab |
| - Nudelholz | - Kochlöffel |
| - Wanne (passend für Schöpfrahmen) | - Filzplatten oder alte Wollstoffe |
| - wasserdichte Unterlage (Automatte) | - Wasser |

|  | 12 SCHRITTE | ERGÄNZE EIN BILD |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zerreiße das alte Zeitungspapier in kleine Stücke und gib es in eine Schüssel. Koche Wasser (am besten mit einem Wasserkocher) auf und übergieße die Schnipsel mit heißem Wasser. Lasse das ganze über Nacht einweichen. |  |
| 2. | Zerkleinere den Papierbrei portionsweise mit dem Mixer oder Pürierstab. Wenn der Brei zu fest ist, kannst du in kleinen Mengen heißes Wasser dazu geben. |  |
| 3. | Fülle eine Wanne zur Hälfte mit Wasser. Gib nun etwas von dem Papierbrei hinein. Achtung: Je mehr Brei du in Wanne gibst, desto dicker wird am Ende dein Papier. |  |
| 4. | Nimm einen Kochlöffel und rühre die Masse um. Warte einige Zeit, bis sich der Papierbrei an der Oberfläche abgesetzt hat. |  |
| 5. | Tauche den Schöpfrahmen langsam in den Papierbrei ein und hebe ihn vorsichtig wieder heraus. Halte den Rahmen waagrecht (wie ein Teller). |  |
| 6. | Stelle den Rahmen über die Wanne und lasse das Wasser gut abtropfen. Wenn du möchtest, kannst du Blüten oder Glitzer in den Papierbrei streuen. |  |
| 7. | Achtung: es wird nass. Verwende zum Arbeiten unbedingt eine wasserdichte Unterlage. Lege eine Filzmatte in der richtigen Größe auf den Papierbrei im Schöpfrahmen. |  |
| 8. | Drehe den Schöpfrahmen und die Filzplatte zusammen um und lege sie auf einen Stapel Zeitungen. Der Papierbrei sollte jetzt auf der Filzmatte liegen. |  |
| 9. | Klopfe mit den Fingern rundherum um den Rahmen. Wenn sich der Brei löst, kannst du den Rahmen abnehmen. |  |
| 10. | Lege eine zweite Filzplatte auf den Brei. Rolle mit dem Nudelholz immer wieder über die Filzplatte und presse so das ganze Wasser aus dem Papier heraus. |  |
| 11. | Du musst die obere Filzplatte immer wieder ausdrücken, damit das Wasser entweichen kann. Rolle so lange mit dem Nudelholz bist dein Papier fast trocken ist. Du bist mit diesem Arbeitsschritt fertig, wenn sich das Papier von der unteren Filzplatte löst. |  |
| 12. | Damit dein selbst hergestelltes Papier trocken wird, musst du es noch auf einer Wäscheschnur aufhängen. |  |