Identifizierung von Kunststoffproben

| Fragestellung: | Wie können Kunststoffe erkannt und getrennt werden? |  |
| --- | --- | --- |
| Thema: | Kunststoffe und ihre Eigenschaften |  |
| Material pro Gruppe: | Schere Gasbrenner und/ oder Kerze Feuerzeug/ Zünder Tiegelzange Pinzette 3 Bechergläser 400 mL (Marmeladegläser) Glasstäbe Kupferdraht Spitze Stahlnadel mit Griff Ev. Kamera Proben verschiedener Kunststoffe (z.B. Verpackungen) Feuerfeste Unterlage oder Schale mit Sand |  |
| Achtung!! Immer Schutzbrille tragen und lange Haare zusammenbinden |  |  |
| Chemikalien pro Gruppe: | Name: | Gefahren/Sicherheitshinweise: |  |
|  | (Destilliertes) Wasser | -------- |  |
|  | Kochsalzlösung 10 %-ig | -------- |  |
|  | Ethanol C2H5OH |  |  |
| Durchführung: | - Schneidet von den Kunststoffproben kurze, schmale Streifen ab (ca. 0,5 x 3 cm). - Arbeitet auf der feuerfesten Unterlage! - Prüft die Brennbarkeit der Proben: Haltet mit der Tiegelzange je einen Probestreifen für kurze Zeit in die Brenner- bzw. Kerzenflamme. Beobachtet das Verhalten der Probe außerhalb der Flamme. Haltet den Brenner so, dass kein Kunststoff hineintropft!! Die brennenden Probestreifen löscht in der mit Sand gefüllten Schale. - Schwimmtest: - Füllt die drei Bechergläser mit Ethanol, Wasser und Kochsalzlösung. - Gebt in jedes Becherglas kleine Stücke der kunststoffproben. Rührt mit einem Glasstab kräftig um, damit die anhaftenden Luftblasen entweichen können. Beobachtet jetzt die Lage der Probestücke. - Beilstein-Probe: Im Abzug arbeiten! Nur nach Rücksprache mit Eurer Lehrkraft durchführen! - Berührt mit dem heißen, in der Flamme ausgeglühten Kupferdraht eine Kunststoffprobe und haltet den Draht wieder in die Flamme. - Nadeltest: Stecht mit einer in der heißen Brennerflamme erhitzten Nadel in die Kunststoffprobe. Dann haltet die Nase nahe an die Einstichstelle und versucht den Geruch zu charakterisieren. | - Versuchsaufbau: - BSP. Brennbarkeit - BSP. Schwimmtest BSP. Beilstein-Probe Recycle-Symbole wichtiger Kunststoffe |  |
| Beobachtung: | Siehe unten: |  |
| Erkenntnisse: |  |  |
| Reaktionsgleichung: | ------ ---- |  |
| Weitere Fragen: | Welche Erkenntnisse aus diesen Tests können beim Brandschutz hilfreich sein? |  |
| Entsorgungshinweis: | Unzerstörte Proben können wiederverwendet werden. Nicht mehr verwendbare Reste kommen in den Restmüll. |  |

Beobachtungen:

| Test | Polyethen PE | Polypropen PP | Polystyren PS | Polychlorethen Polyvinylchlorid PVC | Polyethenterephthalat PET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brennbarkeit |  |  |  |  |  |
| Schwimmtest: Alkohol Wasser Salzlösung |  |  |  |  |  |
| Beilstein-Probe |  |  |  |  |  |
| Nadel-Test |  |  |  |  |  |

Fragestellungen zum Versuch

Um Kunststoffe recyclieren zu können, werden sie zunächst zerkleinert und nach ihrer Dichte getrennt.

Ermittelt die Dichten der getesteten Kunststoffproben und erläutert die Ergebnisse des Schwimmtests.									(REP, TRA, PRO)